Rangkaian Sensor Ph Meter Dan Sensor Suhu DS18B20 Ke LCD

- Hubungkan VCC dan GND Arduino ke jalur positif dan negative project board.

- Sambungkan sensor suhu DS18B20 dengan adapter DS18B20.

- Kabel warna kuning sensor suhu DS18B20 terhubung dengan pin out D0 adapter DS18B20.

- Kabel warna merah sensor suhu DS18B20 terhubung dengan pin out VCC adapter DS18B20.

- Kabel warna hitam sensor suhu DS18B20 terhubung dengan pin out GND adapter DS18B20.

- Lalu hubungkan adapter DS18B20 ke  pin Arduino serta VCC dan GND yang sudah terhubung ke project board dengan menggunakan kabel jumper male to female.

- Kabel warna kuning menghubungkan pin VCC adapter DS18B20 dengan VCC Arduino yang sudah tersambung pada project board.

- Kabel warna orange menghubungkan pin GND adapter DS18B20 dengan GND Arduino yang sudah tersambung pada project board.

- Kabel warna merah menghubungkan pin SIG adapter DS18B20 dengan pin 4 (pin digital) Arduino.

- Kemudian sambungkan modul sensor ph dengan sensor ph konektor.

- Berikut pin yang ada pada modul sensor ph

TO

DO

PO

GND

VCC

- Lalu hubungkan modul sensor ph ke  pin Arduino serta VCC dan GND yang sudah terhubung ke project board dengan menggunakan kabel jumper male to female.

- Kabel warna hijau menghubungkan pin VCC modul sensor ph dengan VCC Arduino yang sudah tersambung pada project board.

- Kabel warna biru menghubungkan pin GND modul sensor ph dengan GND Arduino yang sudah tersambung pada project board.

- Kabel warna ungu menghubungkan pin PO modul sensor ph dengan pin A0 (pin analog) Arduino.

- Setelah itu sambungkan pin-pin modul LCD ke project board dengan

menggunakan kabel jumper male to female.

- Kabel warna hijau menghubungkan pin VCC modul LCD dengan VCC Arduino yang sudah tersambung pada project board.

- Kabel warna biru menghubungkan pin GND modul LCD dengan GND Arduino yang sudah tersambung pada project board.

- Kabel warna orange menghubungkan pin SDA modul LCD dengan pin A4 (pin analog) Arduino.

- Kabel warna kuning menghubungkan pin SCL modul LCD dengan pin A5 (pin analog) Arduino.

- Hubungkan Arduino dengan computer menggunakan kabel type A 2.0, lalu upload programnya.

- Dan program sudah bisa dijalankan, kemudian letakkan sensor suhu DS18B20 pada suhu ruangan (sesuai keinginan) dan sensor ph meter dengan air netral, berikut contohnya.

- Berikut contoh skema rangkaiannya